启东市第一医疗集团电梯安全信息化项目询价公告（二次）

启东市第一医疗集团

- 采购文件目录

第一部分、采购邀请函；

第二部分、采购项目要求；

第三部分、供应商须知；

第四部分、附件--响应文件格式。

- 第一部分   采购邀请函

启东市第一医疗集团根据启东市政府采购管理的有关规定，就电梯安全信息化项目进行询价采购，邀请具有法律法规规定应具备条件的供应商前来参与投标（不接受联合体投标）。

- 项目名称：启东市第一医疗集团电梯安全信息化建设项目

- 采 购 人：启东市第一医疗集团

联 系 人：顾老师

QQ邮箱：2601635346

联系电话：0513-83106313

联系地址：江苏省启东市民乐中路568号。

三、采购项目说明及需求：具体内容详见采购文件第二部分。

四、供货地点：启东市第一医疗集团成员单位。

五、资格要求：

1、具备《政府采购法》第22条所规定的条件。

2. 营业执照中具有本项目相应货物生产或经营的范围。

3. 具备电梯安全信息化相关技术文件。

4. 具备信息系统安全等级保护备案证明二级以上。

六：招标文件的发布

招标文件发布：集团官网：www.qdsdyjt.com。

七：投标及开标日期

投标截止时间：2019年11月13日17:00

投标地点：启东市第一医疗集团门诊六楼会议室

开标时间：另行通知

开标地点：启东市第一医疗集团门诊六楼会议室

联系电话：0513-83106313

联系人：顾老师

- 第二部分  采购项目明细及要求

1、启东市第一医疗集团电梯安全信息化项目设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 产品说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯安全信息化终端黑匣子 | 电梯运行数据、音视频数据采集及发送 | 1 | 台 |  |
| 2 | 平层传感器 | 电梯楼层、速度、方向数据采集 | 2 | 个 |  |
| 3 | 门传感器 | 电梯门开关数据采集 | 1 | 个 |  |
| 4 | 网络摄像机 | 电梯专用网络摄像机 | 1 | 个 |  |
| 5 | 人体监测传感器 | 监测电梯内是否有人 | 1 | 个 |  |
| 6 | 扩音器 | 语音对讲 | 1 | 个 |  |
| 7 | 无线网桥 | 网络传输设备 | 1 | 个 |  |
| 8 | 定向天线 | / | 1 | 个 |  |
| 9 | 拖线板 | / | 2 | 只 |  |
| 10 | 网络跳线 | / | 2 | 根 | 国产优质 |
| 11 | 平层感应片 | / | 1 | 套 |  |
| 12 | 电梯安全信息化服务平台 | 数据展示平台 | 1 | 年 | 满足与第三方平台对接 |
| 13 | 系统监测电脑 | / | 1 | 台 | 品牌 |

2、主要货物技术参数：

电梯安全信息化终端黑匣子

| 货物名称 | 电梯安全信息化终端黑匣子 |
| --- | --- |
| 采购数量 | 1台 |
| 具体要求 |  |
| ●电梯运行状态采集：采集电梯当前状态、运行方向、当前楼层、门开关、是否有人、是否停电等电梯故障信息。 ●电梯故障：能够采集以下多种故障：非平层停梯、冲顶、蹲底、运行中开门、超速、长时间困人等。 ●故障报警：电梯编号、故障类型、故障发生时间、电梯的地理位置等实时上传到电梯应急处置监测平台，并联动平台报警。 ●故障数据远程存储：可持续保存运行故障数据。 ●视频采集：采集轿厢内视频信息。 ●语音对讲：支持远程语音双向对讲。 ●困人安抚：支持远程音视频安抚。 ●后备电源：后备内置充电锂电池，可保证断电后能继续正常工作2小时以上。 ●网络传输：支持WIFI与云服务器通信。 ●电梯实时状态：可通过云平台远程实时查看电梯运行状态、故障信息、音视频等。 网络（有线，无线全网络）：有线、无线全网络 |  |

## 电梯专用网络摄像机

| 货物名称 | 电梯专用网络摄像机 |
| --- | --- |
| 采购数量 | 1台 |
| 具体要求（每台） |  |
| 输入电压: 12V--7.5W 像素：130万以上 |  |

## 无线网桥

| 货物名称 | 无线网桥 |
| --- | --- |
| 采购数量 | 1台 |
| 具体要求 |  |
| 标准IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE 802.11n 接口2个10/100M RJ45接口，支持POE供电。无线数据传输速率11n：达到300Mbps（动态）11g达到108Mbps（动态）EVDO：5.6Mbp（动态）WCDMA：7.2Mbps（动态）LTE：30Mbs（动态）射频频段2.412GHz~2.437GHz最大辐功率26dBm天线9dBi 双极性天线天线辐射角度：垂直30度、水平80度ESD防护15KV空气放电；8K接触放电雷击浪涌保护4KV工作温度-30~70度相对湿度10%~90%传输距离最大5km，建议1-3km |  |

本次采购有启东市卫健委、龙头医院启东市人民医院及集团下属成员单位三院、四院、七院、惠萍所需，集团采购后由各成员单位自行与中标单位签订合同及支付费用。

- 第三部分　供应商须知

- 一、投标文件须包括下列内容：

1、供应商身份证复印件（加盖供应商公章，原件备查），

2、合法有效的营业执照副本复印件（加盖供应商公章），

3、电梯安全信息化相关技术证明文件（加盖供应商公章），

4、信息系统安全等级保护备案证明二级以上（加盖供应商公章）。

5、根据附件1提供的报价表格式填写，必须加盖供应商公章。

6、招标公告要求提交的材料

7、供应商认为需要提交的其他材料。

二、投标文件其它要求：

- 1、响应文件提供1份。

- 2、响应文件的密封袋封口处加盖供应商公章。

3、如果供应商未按上述要求密封及加盖公章，将作无效响应文件处理。

4、如收到的有效响应文件或经评审后有效的响应文件少于三个的（不含三个），将依法重新组织招标；或经集团办公会议批准，采取其他采购方式实施采购。

三、商务部分要求

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量标准的合格产品。成交供应商免费提供现场操作培训及专业技术培训，保证使用人员正确熟练操作货物的各种功能。

2、交货时间和地点：交货时间具体以采购单位通知时间为准。 交货地点：成交供应商按采购单位的通知将所有货物送达指定的地点，并搬运到指定位置。

3、报价须含货物运输、搬运、税金、检测、安装、质保、售后服务等所有相关费用，请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

四、合同的签订：

1、各采购所需单位自行与中标单位签订合同。

- 五、评标原则：符合采购需求且总报价最低者成交。

- 六、付款方式：各采购所需单位自行与中标单位签订付款方式。

第四部分：附件

附件一：

启东市第一医疗集团电梯安全信息化项目报价表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯安全信息化终端黑匣子 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 平层传感器 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 门传感器 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 网络摄像机 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 人体监测传感器 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 扩音器 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 无线网桥 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 定向天线 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 拖线板 | 1 | 只 |  |  |
| 10 | 网络跳线 | 1 | 根 |  | 国产优质 |
| 11 | 平层感应片 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 电梯安全信息化管理平台 | 1 | 年 |  | 满足与第三方平台对接 |
| 13 | 系统监测电脑 | 1 | 台 |  | 品牌 |

总计（大写）                            小写：___________

供应商盖章：                            时间:____________

法人代表或授权代表（签字或盖章）：_______________________